Protocol II: BCA

Leverancier:SigmaAldrich

Doel: Het doel van dit protocol is om de totale eiwitconcentratie van de speekselmonsters te bepalen met behulp van de Bicinchoninezuur (BCA) methode.

Subdoel: Een subdoel binnenin dit protocol is te achterhalen wat het verschil in totale eiwitconcentratie is in de CLAR- vs UNC-samples (gecentrifugeerd vs ongecentrifugeerd) en om te achterhalen of dit overeenkomt met de hoeveelheid eiwit in de pellet.

Hypothese: De verwachting is dat na centrifugatie de totale eiwitconcentratie in de supernatant is verlaagd en dit verlies zou overeenkomen met de hoeveelheid eiwit concentratie die in de pellet zit.

Principe: Eiwitten reduceren alkalisch Cu2+ tot Cu1+ door eiwit in een alkalisch medium met een gevoelige en selectieve detectie van Cu1+ met behulp van een reagens die BCA bevat.

De paarskleuring wordt gevormd door 2 BCA moleculen met één koper-ion en vertonen een sterke absorptie bij 562 nm die overeenkomt met een eiwitconcentratie over een werkt breed van 20 – 200 µg/mL. Met de totale eiwitconcentraties kan voor de vervolg experimenten berekent worden hoeveel materiaal nodig is. Verder kan de totale eiwitconcentratie gebruikt worden om verschillen tussen donor te normaliseren.

Materiaal & Methode

De BCA-assay wordt uitgevoerd met behulp van onderstaande bronnen.

SigmaAldrich: https://www.sigmaaldrich.com/NL/en/technical-documents/protocol/protein-biology/protein-quantitation/protein-determination-by-the-bicinchoninic-acid-bca-method?srsltid=AfmBOorjgel4g2TPyZc3wTjgxtXBdL0EyqNxrIpazMMBVOgYwONSVUFp

ThermoFischer:https://documents.thermofisher.com/TFSAssets/LSG/manuals/MAN0011430Pierce_BCA_Protein_Asy_UG.pdf

Canvas pagina van PRBMR5V-24: https://canvas.hu.nl/courses/49813/modules

Materialen

- BCA- buffer oplossing = reagens A

- Cu2+ sulfaatoplossing (4%) = reagens B

- BSA-eiwit standaardoplossing; 1000 µg/mL

- PBS pH 7.0

- Speeksel aliquots monsters

- Spectrofotometer

- Reageerbuis + reageerbuis rek

- 8 Eppendorf epjes + epjeshouder

- Pipetten en steriele filtertips

- 96 wells plaat met vlakke bodem

- ClarioStar spectrofotometrische platereader; 562 nm

Methode

Reageerbuis methode: 0.1 mL van eiwitmonster à verhouding monster : reagens (1:20)
Microtiterplalat methode: 10-25 µL eiwitmonster à verhouding monster : reagens (1:8)
Verdunningsschema voor de BCA standaard = 1000 µg/mL.

- Laat de speeksel aliquots alvast ontdooien in een bak met ijs.

- Zet 8 epjes klaar voor de verdunningsreeks van de BSA-stock oplossing, pipeteer volgens tabel 1 een seriële verdunningsreeks.

LET OP: Meng goed door op en neer te pipetteren voordat je een deel van het volume overzet.

| Concentratie BSA ( µg/mL) | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stockoplossing BSA 1000 µg/mL | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Vorige verdunning |  | 320 | 300 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| PBS |  | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Tussenvolume | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Eindvolume | 180 | 100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 300 |

Tabel 1: Pipetteerschema van BCA-standaarden.

- Maak 50:1 het werkreagens (WR). Door 450 µL CuSO4 in 22.5 m BCA-oplossing te mengen.

- 96-wells plaat verhouding van monster : WR is 1:8.

Dus pipetteer 25 µL sample of standaard per well.

- Pipetteer 25 µL van de BSA standaard reeks elke well volgens de 96 wells plaat indeling (zie figuur 1).

LET OP: Ontdooid materiaal eerst goed mengen door voorzichtig op en neer te pipetteren.
LET OP: Voorkom luchtbelvorming met reverse pipetting techniek (druk door tot 2e stop, inpipetteren, uitpipetteren tot 1e stop).

Figuur 1: Indeling van de 96-wells plaat voor de BCA-assay.

- Verdun het speeksel serieel volgens tabel 2.
LET OP: Ontdooid materiaal eerst goed mengen door voorzicghtig op en neer te pipetteren.

Tabel 2: Pipetteerschema van seriële verdunning van speekselmonsters.

| Speeksel verdunning | 2.5x | 5x | 10x |
| --- | --- | --- | --- |
| Speekselmonsters | 400 |  |  |
| Vorige verdunning |  | 500 | 500 |
| PBS in µL | 600 | 500 | 500 |
| Volume in µL | 1000 | 1000 | 1000 |
| Eind volume in µL | 500 | 500 | 1000 |

- Pipetteer 25 µL van de samples in elke well volgens de 96 wells plaat indeling (zie figuur 1). 
LET OP: Voorkom luchtbelvorming met reverse pipetting techniek (druk door tot 2e stop, inpipetteren, uitpipetteren tot 1e stop).

- Pipetteer 200 µL werkreagens toe aan elke wel en meng door op en neer te pipeteren, gebruik multichannel pipet.
LET OP: Voorkom luchtbelvorming met reverse pipetting techniek (druk door tot 2e stop, inpipetteren, uitpipetteren tot 1e stop).

- Incubeer voor 30 minuten bij 37 °C in de ClarioStar.

- Breng de plaat op kamertemperatuur voor 2 – 5 minuten buiten de ClarioStar en zet de temperatuur instelling uit.

- Stel de spectrofotometer bij een absorptie van 562 nm.

- Meet de 96-wells plaat in de reader en sla de ruwe data op.

Data-analyse: interactief R script
Sla de ruwe data op als csv file met enkel de Wells en Abs. Run het R script en controleer de ijklijn en absorpties. Kies de verdunning die het mooist binnen de ijklijn valt, maar controleer de spreiding. Als laats kan gekozen worden om de eiwitconcentratie op te slaan in het donor bestand. Noteer indien nodig het bijbehorende gegenereerde donor nummer voor vervolg experimenten. 1 Well plaat kan gebruikt om 3 donors te testen, zie lay-out (figuur 1).

- Trek de gemiddelde meting van de blanco af van alle andere monsters.

- Maakt in excel een standaardcurve door de gemiddelde blanco gecorrigeerd voor elke BCA standaard uit te zetten tegen de concentratie in µg/mL.

- Gebruikt de standaardcurve om de eiwitconcentratie te bepalen in elke onbekende monster.

- Vergelijk de triplo condities met elkaar voor spreiding.

Veiligheid:

- BCA-reagens B

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P273 - Voorkom lozing in het milieu

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie

Contact

- Inademing: Frisse lucht inhaleren

- Huid: Overvloedig water wassen

- Ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

- Inslikken: Bij onwel gevoel, arts raadplegen en antigifcentrum

Afvalverwerking: Hoort bij anorganisch basisch afval (koperhoudend afval). Wordt gemixt met reagent A en andere samples, afvalvat blijft hetzelfde en resten in ziekenhuisafvalvat. NIET door de riolering.

Maatregelen: Reagens B met handschoenen.